#### Keitiklis MPC-110 (Kodas 702.046)

## Techninis pasas

Kaunas

© 2015

# Prietaiso paskirtis

- Nuskaityti energetinių resursų (elektros, šilumos, dujų) apskaitos prietaisų, turinčių Mbus sąsajas, duomenis;

- Archyvuoti nuskaitytus apskaitos prietaisų duomenis;

- Vykdyti duomenų apsikeitimą GSM/GPRS ryšiu per vidinį modemą.

# Įrenginio komplektacija

- Keitiklis MPC-110	1vnt.

- Techninis pasas	1 vnt.

- Programinė įranga	1 vnt.

# Techniniai duomenys

##### Specifikacija

CPU: 	ARM Cortex M4

Vidinė atmintis:	Flash tipo 1-8 MB, duomenų saugojimas 5 metus.

Išorinė atmintis: 	micro SD, iki 8GB

##### Ryšio sąsajos

RS232:	iki 15m, greitis iki 19,2 Kbits/s

RS485:	iki 1.2 km, maks 32 transyveriai, greitis iki 19.2 Kbits/s

Mbus:	iki 25 įrenginių (kiekį nurodyti užsakymo metu), apsauga nuo trumpo jungimo, linijos auto suderinimas

USB:	mini-B  USB ver. 2.0

GPRS/GSM:  microSIM, 900/1800/1900 MHz

##### LED indikacija

Maitinimas

Mbus sąsajos ir trumpo jungimo

GPRS būsena

##### Protokolai

Modbus RTU, Modbus TCP/IP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, PPP, ARP, SNTP

##### Bendri parametrai

Maitinimo šaltinis AC:	90-250V ~50/60Hz

Maitinimo šaltinis DC:	100-400 V

Naudojamas galingumas :	ne daugiau 9VA

Galvaninis sąsajų atskyrimas:	1000V

Realaus laiko laikrodis:	Taip

##### Fizinės charakteristikos

Išmatavimai:	18x85x97 mm

Svoris:	105 g

Tvirtinimo tipas:	DIN35

Saugos klasė:	IP20

##### Klimato sąlygos

Darbinė temperatūra:	 -25 .. +60oC

Sandėliavimo temperatūra:	  -40 .. +60oC

Drėgnumas:	5 – 95%, be kondensacijos

##### Konfigūravimas ir programinis atnaujinimas

Nuotolinis: 	GPRS

Lokalus: 	 USB

# Gaminio kodas

# Gaminio kodo paaiškinimas

##### 702.046.A.B.C

A- Nuosekli sąsaja

| 1 | RS485 |
| --- | --- |
| 2 | RS232 |
| 4 | M-bus |

B- Papildoma atmintis

| 0 | Nėra |
| --- | --- |
| 1 | Micro SD |

C- Rezervinis maitinimas

| 0 | Nėra |
| --- | --- |
| 1 | Vidinis akumuliatorius |

# Gamintojo garantija

Garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai.

Gamintojas įsipareigoja nemokamai šalinti prietaiso gedimus arba keisti prietaisą nauju (jei gedimai yra nepataisomi) dviejų metų laikotarpyje su sąlyga, jei vartotojas nepažeidė instrukcijoje nurodytų techninių reikalavimų ir eksploatacijos sąlygų.

# Gaminio paruošimo darbui žymė

##### Keitiklis MPC-110

Gaminio kodas: 702.046.4.1.1

Gaminio numeris:

S.P.

Pagaminimo data:  Gegužės mėn.   2015

Keitiklis patikrintas ir paruoštas darbui.

Asmuo atsakingas už sertifikavimą: Rūta Mockutė